# 第六章知识点

1.  存储器层级如下图，注意DRAM和DDRAM应该属于S3层主存储器，原图有点小问题。

2.  不同种类半导体存储器的作用，SRAM ，DRAM ，ROM。

3.  存储器读写事务的基本过程。

读事务：  CPU  把地址放在总线上，主存读地址，然后取出字 X，然后把字放在总线上， 然后 CPU 从总线上读取对应的字 X ，放入寄存器。

写事务：CPU  把地址放在总线上，主存读地址，然后对应的地址等待写入数据。CPU 把写入的数据放在总线上，主存读到需要写入的数据，然后写入对应的地址处。

4.  磁盘容量的计算方法 容量 =  每个扇区可记录的字节数 x  扇区总数

5.  磁盘访问的平均读取时间 访问时间  =    寻道时间 +   平均旋转延迟 +  数据传输时间

6.  局部性原理

a)    程序倾向于使用最近一段时间，距离其较近地址的指令和数据

b)    时间局部性(Temporal locality):  当前被访问的信息近期可能还会被再次访问

c)    空间局部性(Spatial locality):  在最近的将来将用到的信息很可能与现在正在使用 的信息在空间地址上是临近的

让程序局部性尽可能地好的方法：让最内的循环，每次数组索引改变的步长尽可能为 1。

7.  高速缓存的组织形式

根据组索引位和有效位，tag ，块内偏移进行查找对应地址元素。

Cache  地址的构成：Tag+SetIndex+Offset

E=1  直接映射高速缓存

S=1  全相联高速缓存

他们之间的比较

写策略：直写和写回策略。